Теория и методы обработки сигналов

УДК 621.394.441

АППАРАТНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЛЬТРОВ С КОНЕЧНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ

Бахолдин Н.В.a, *, Бахурин С.А.b, **, к.т.н., Буссе А.А.a, Дегтярев А.А.a, Соловьев Д.М.a, к.т.н.

a Московский физико-технический институт (НИУ),

Институтский переулок, 9, г. Долгопрудный, 141701, Российская Федерация

* E-mail: bakholdin.nv@phystech.edu

b Московский энергетический институт (НИУ),

Красноказарменная улица, 14, г. Москва, 111250, Российская Федерация

** E-mail: bakhurin.sa@mipt.ru

В данной статье рассматриваются алгоритмы аппаратной реализации широко распространенных полуполосных фильтров (HBF, half-band filter), такие как алгоритм квантования коэффициентов (CQA, coefficient quantization algorithm), алгоритм умножения на константу (MCM, multiple constant multiplication) и их объединение CQA+MCM. Применение алгоритма CQA позволяет уменьшить количество умножителей в схеме HBF фильтра. Алгоритм MCM позволяет пересчитать умножители в набор сумматоров и битовых сдвигов. Объединение двух алгоритмов позволяет заменить все умножители на набор сумматоров и битовых сдвигов. Был проведен расчет ресурсов, необходимых для аппаратной реализации HBF фильтров 30 и 94 порядков, и было выяснено, что применение CQA алгоритма позволяет сократить число умножителей на 37% и 74%. Применение MCM алгоритма позволяет полностью убрать умножители из схемы фильтра, однако число сумматоров увеличивается в 3 и 2,6 раз соответственно. Научной новизной работы является объединение методов, позволяющее исключить использование умножителей при аппаратной реализации и сократить число сумматоров на 28% и 13% соответственно. Проведено сравнение предложенных методов с уже существующими показало, что время, требуемое для расчета коэффициентов оптимизированного фильтра, для предложенных алгоритмов составляет несколько секунд, в то время как для большинства других методов требуется гораздо больше времени (вплоть до суток). При этом разница в числе требуемых ресурсов не превышает 10%.

ВВЕДЕНИЕ

Полуполосные HBF фильтры [1-3] – широко распространенные фильтры для аппаратной реализации на FPGA или ASIC. Вследствие этого одной из главных проблем является снижение сложности аппаратной реализации цифрового фильтра HBF.

При проектировании фильтров широко применяются различные технологии оптимизации, которые итеративно обновляют набор коэффициентов фильтра для выполнения условий технического задания. Это достигается путем минимизации функции ошибки, которая количественно определяет отклонение между текущими и требуемыми характеристиками фильтра. Распространенными критериями являются

L2 = 02πWωHω-Dω2dω#1

L∞ = maxω∈0,2π|Wω(Hω-Dω)|#2

где Wω – весовая функция, Hω – частотная характеристика фильтра, Dω – требуемая характеристика фильтра.

Фильтр с заданными характеристиками может быть реализован аппаратно различными способами, с различным количеством ресурсов, необходимых для аппаратной реализации. Суммарное число умножителей и сумматоров определяет энергопотребление фильтра и площадь, которую он занимает на кристалле.

Примерами наиболее эффективных методов оптимизации структуры фильтра в зависимости от целевой функции являются: метод наименьших квадратов [4], алгоритм McClellan-Parks-Rabiner [5]. Так же для задачи аппаратной оптимизации используют генетические алгоритмы с L1 регуляризацией [6].

Отдельное направление снижения ресурсов при реализации фильтров –  оптимизация целочисленных коэффициентов. В отличии от оптимизации вещественных коэффициентов, данная задача является NP-сложной, для решения которой разработаны как оптимальные алгоритмы SIREN [7] и алгоритма KUMM [8], которые используют Mixed-Integer Linear Problem (MILP) оптимизаторы. Для задач, где порядок фильтра более 100, найти оптимальное решение за приемлемое время не представляется возможным. В этом случае используются эвристические алгоритмы NAIAD [7, 9 – 16], которые можно подразделить на 2 типа. Первый тип - алгоритмы локального поиска NAIAD и алгоритм MLSA [14]. Второй тип – итеративные алгоритмы [9, 10, 12], которые на каждом шаге расширяют пространство поиска и улучшают решение в соответствии с критерием (1) или (2) минимизации количества операций сложения, необходимых для реализации фильтра.

Альтернативный подход оптимизации структур HBF фильтра заключается в поиске зависимостей коэффициентов фильтра друг от друга как функциональной, так и численной при реализации в арифметике с плавающей и фиксированной точкой.

Цель данной работы – исследование и разработка способов оптимизации структуры цифрового HBF фильтра. Основными алгоритмами, изучаемыми в работе, являются алгоритм квантования коэффициентов (CQA, coefficient quantization algorithm) и алгоритм умножения на константу (MCM, multiple constant multiplication) [17 – 19]. Эти алгоритмы позволяют уменьшить количество умножителей в схеме фильтра, тем самым снизить сложность аппаратной реализации, сократить площадь, занимаемую фильтром на кристалле, и уменьшить энергопотребление конечного устройства.

Импульсная характеристика HBF фильтра [20] во временной области может быть записана следующим образом:

hk=h-k=1/2, k = 0,0, k mod 2 = 0,hk,k mod 2=0.5.#1

При аппаратной реализации hk используются квантованные целочисленные коэффициенты hk=hk∙2BW, где ∙ – оператор округления.

- СОКРАЩЕНИЕ АППАРАТНЫХ РЕСУРСОВ HBF ПУТЕМ КВАНТОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Алгоритм квантования коэффициентов CQA состоит в пересчете одних коэффициентов фильтра через другие, что позволяет упростить структуру фильтра путем замены умножителей набором битовых сдвигов и сумматоров [19]. Таким образом, некоторые коэффициенты фильтра могут быть представлены, используя другие коэффициенты [18, 19], умноженные на 1/2p, где p∈N0.

Обозначим коэффициенты произвольного вещественнозначного фильтра N-го порядка как h∈RN+1. В общем случае требуется N+1 умножителей. Для снижения ресурсов ограничим число умножителей до M<N+1. Тогда введем вектор b∈RM как вектор базисных умножителей в схеме оптимизированного фильтра. Остальные N+1 – M коэффициенты будем пересчитывать из набора b. Таким образом, получим аппроксимацию исходного фильтра.

Вектор коэффициентов фильтра g∈RN+1 может быть описан матрицей трансформации T∈NN+1× M и вектором базисных коэффициентов b∈RM следующими уравнениями [18]:

g=Tb, T=Ti, j, i= 0, N, j=0, M-1,#2

Матрица трансформации T содержит только элементы 2-p для выражения коэффициентов упрощенного фильтра g через набор базисных коэффициентов b, что означает, что умножители с коэффициентами hi∉b могут быть заменены набором регистров сдвига и сумматоров.

Поскольку исходные коэффициенты h выражаются через вектор базисных коэффициентов, умноженных на степень двойки, матрица трансформации может быть описана следующими выражениями:

Ti,j∈0, 2-p, p∈0, K,#3

где K – константа, определяющая точность квантования.

Таким образом, главная идея алгоритма CQA состоит в нахождении вектора b и матрицы трансформации T, обеспечивающие аппроксимацию вектора начальных коэффициентов h:

p,j=argminhi-gi,p,gi,p=bj2p#4

Оптимальная пара bj,2p для каждого hi ищется алгоритмом, предложенным в [18].

При помощи CQA алгоритма был оптимизирован фильтр с импульсной характеристикой h=77,0,-182,0,638,1024,638,0,-182,0,77. Структурные схемы исходного и оптимизированного фильтра 10 порядка
 представлен ниже (рис. 1а и 1б) соответственно:

Рис. 1 – Структура HBF фильтра порядка 10 до/после применения алгоритма CQA

Рис. 2 – Амплитудно-частотная характеристика HBF 10 порядка. M - число умножителей в схеме фильтра

В качестве базисного  выступает единственный коэффициент 638, а остальные коэффициенты пересчитываются через матрицу Т:

Тогда исходный фильтр аппроксимируется фильтром с коэффициентами g:

При уменьшении числа умножителей наблюдается незначительный рост уровня боковых лепестков на 2-4 дБ оптимизированного фильтра по сравнению с исходным. Кроме того, наблюдается смещение позиции первого нуля АЧХ. Вышеперечисленные явления являются следствием квантования коэффициентов.

- СОКРАЩЕНИЕ РЕСУРСОВ ПРИ ПОМОЩИ MCM АЛГОРИТМА

Умножение на константу реализуется с использованием операций битового сдвига и сложения/вычитания. Простейшим способом построения подобной структуры является использование SD (Signed Digit) представления числа вместо бинарного представления. Рассмотрим представление B-разрядного числа i=0B-1bi2i. В бинарном представлении bi∈0,1, а в SD представлении bi∈-1, 0, 1. Одно и тоже число может иметь несколько SD представлений. Особенно стоит выделить те из них, которые имеют наименьшее количество ненулевых разрядов. Эти представления обозначают как MSD (Minimal Signed Digit). MSD представление числа так же не уникально. Добавив требование того, что два соседних разряда не могут одновременно иметь ненулевое значение, останется единственное представление, называемое CSD (Canonical Signed Digit). MSD представление имеет в среднем на 33% меньше ненулевых разрядов чем бинарное представление. Используя более сложные топологии сети сложений, можно еще более значительно сократить количество необходимых сложений/вычитаний. Данная задача является NP-сложной и ее решение известно для констант до 32 бит [21].

Аналогично реализуются более сложные структуры с использованием умножений на константу: MCM (Multiple Constant Multiplication) и CAVM (Constant Array Vector Multiplication). Задача по оптимизации данных структур также является вычислительно сложной ввиду необходимости перебора множества комбинаций возможных значений коэффициентов.

Все операции сдвига, сложения, вычитания можно обобщить в виде одной операции, как это показано на рис. 3.:

w=Al1,l2,s,ru, v=u≪l1+-1sv≪l2≫r

=2l1u+-1s2l2v2-r#5

Рис. 3 – Обобщенная базовая операция Al1,l2,s,ru, v

где l1,l2≥0 это целые числа, выполняющие битовый сдвиг влево, r≥0 это целое число, выполняющее битовый сдвиг вправо, s∈0,1 – знак, обозначающий сложение или вычитание. Операции умножения на -1s и взятие модуля являются тривиальными, определяющими знак. С использованием введенной операции задачу можно сформулировать следующим образом.

Задача:  Для данного множества T=t1,…,tn , содержащего повторяющиеся, положительные, нечетные константы, которые требуется реализовать, найти множество R=ro,…,rm минимальной мощности такое, что T∈R и r0=1 и для любого rk 1≤k≤m существуют ri,rj с 0≤i,j<k и такая конфигурация pk, что rk=Apkri,rj. При этом четные константы могут быть приведены к нечетным сдвигом вправо.

В данной работе для решения поставленной задачи используется предложенный в [17] алгоритм поиска. Так как задача является NP-сложной и поиск оптимального решения за приемлемое время не всегда возможен. Данный алгоритм итеративно добавляет один сумматор в структуру так, минимизировать стоимость оставшихся констант. Пример работы алгоритма для набора констант 287, 307, 487 приведен на рис. 4. Алгоритм начинается с вершины 1, представляющей входное значение. Далее алгоритм перебирает константы, которые можно реализовать за одно сложение и выбирает ту, которая сокращает оценку стоимости еще не реализованной части структуры. В данном случае константа 9=1+8 была выбрана потому, что после ее добавления мы можем реализовать требуемую константу 287=32×9-1. Аналогично на втором шаге была выбрана константа 5=1+4, которая приводит к возможности реализовать необходимую константу 307=287+5×4. На последнем третьем шаге с помощью константы 31=32-1 реализуется последнее значение 487=16×31-1×9. Таким образом умножение входного значения на 3 константы 287, 307, 487 было реализовано с помощью всего 6 сложений.

Рис. 4 – Пример работы алгоритма для набора констант 287, 307, 487

Алгоритм может быть использован для построения фильтра в транспонированной форме. Более выгодной с точки зрения ресурсов (площади/энергопотребления) для реализации в ASIC/FPGA является прямая форма [22]. Поэтому после оптимизации фильтра в транспонированной форме производится повторное транспонирование в прямую форму. Структура оптимизированного фильтра в транспонированной форме представлена на рис. 5а. На рис. 5б показан результат повторного транспонирования фильтра (рис. 5а) в прямую форму.

Одним из главных недостатков алгоритмов такого типа является очень долгий поиск набора коэффициентов фильтра в случае, когда требуется решить задачу для фильтра высокого порядка. Вследствие этого предложено объединить алгоритмы CQA и MCM с целью экономии времени поиска.

Рис. 5 – (а) – структура фильтра в транспонированной форме; (б) – структура фильтра в прямой форме.

- ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕТОДОВ СОКРАЩЕНИЯ РЕСУРСОВ CQA И MCM

Последовательное применение CQA и MCM методов позволяет достичь большего сокращения ресурсов при аппаратной реализации HBF фильтров.

На первом этапе алгоритм CQA применяется к выбранному фильтру порядка N.  Выбирается число умножителей M исходя из требований, предъявляемых к уровню ошибки аппроксимации при квантовании коэффициентов. В результате работы алгоритма наименее значимые коэффициенты выражаются через базисные (как это было показано на рис. 1 и 2). Уменьшение числа умножителей сопровождается ростом числа сумматоров. Снижение числа умножителей позволяет упростить структуру фильтра и итоговый граф, необходимый для MCM алгоритма, становится легче, что уменьшает время NP-сложной задачи оптимизиции MCM на втором этапе.

Найденные на предыдущем этапе при помощи алгоритма CQA M значимых коэффициентов (умножителей) заменяются набором битовых сдвигов и сумматоров, в результате чего число умножителей в схеме HBF фильтра уменьшается до 0.

- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для экспериментального исследования используются HBF фильтры 30 и 94 порядков. Будем исследовать остаточную разницу и количество ресурсов после оптимизации структуры.

На первом этапе применяется алгоритм CQA [3]. Разница между АЧХ исходного и оптимизированного фильтра должен быть не менее -60 дБ (см. рис. 6).

Рис. 6 – (а) – АЧХ исходного и оптимизированного HBF 30 порядка и разница между ними; (б) – АЧХ исходного и оптимизированного HBF 94 порядка и разница между ними

Рис. 7 – (а) – ИХ исходного и оптимизированного HBF 30 порядка; (б) – ИХ исходного и оптимизированного HBF 94 порядка; (в) – разница в ИХ исходного и оптимизированного HBF 30 порядка; (г) – разница в ИХ исходного и оптимизированного HBF 94 порядка

Применение CQA алгоритма позволило уменьшить количество умножителей в HBF 30 порядка на 30% (с 8 до 5) и HBF 94 порядка на 75% (с 25 до 7) (см. табл. 1). При этом достигнуты требуемые частотные характеристики для обоих рассматриваемых фильтров.

На втором этапе применяется алгоритм MCM. Для этого оптимизированный фильтр из прямой формы переводится в транспонированную. Применение MCM алгоритма позволяет получить структуру умножителей на сумматорах/вычитателях и регистрах сдвига. Затем, фильтр транспонируется обратно в прямую форму.

Таблица 1 – Сравнение ресурсов, необходимых для аппаратной реализации HBF фильтров 30 и 94 порядков в прямой форме при помощи различных алгоритмов

| Порядок фильтра |  | Умножители | Сумматоры (двухвходовые) |
| --- | --- | --- | --- |
| N = 30 | До оптимизации | 8 | 8 |
|  | CQA | 5 | 11 |
|  | MCM | 0 | 25 |
|  | CQA+MCM | 0 | 18 |
| N = 94 | До оптимизации | 24 | 24 |
|  | CQA | 7 | 48 |
|  | MCM | 0 | 64 |
|  | CQA+MCM | 0 | 56 |

Из табл. 1 следует, что HBF 30 и 94 порядка могут быть реализованы аппаратно без использования умножителей в схеме фильтра. Такая замена позволяет уменьшить площадь на кристалле и сократить энергопотребление. При этом наблюдается рост числа сумматоров и регистров сдвига.

Проведем сравнение предложенных алгоритмов с уже известными и широко используемыми техниками оптимизации КИХ фильтров [7-12]. Для этого были использованы фильтры нижних частот, предложенные в [7] и представленные в таблице 2 для различных конфигураций фильтров, где N  – количество коэффициентов в фильтре, wp и ws  – граничные круговые частоты полос пропускания и подавления, δp и δs – максимальные допустимые отклонения частотной характеристики фильтра от идеальной в полосах пропускания и подавления. Результаты сравнения представлены ниже в таблице 3.

Таблица 2 – Параметры тестовых фильтров.

| фильтр | N | wp | ws | δp | δs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | 15 | 0.2π | 0.8π | 0.0001 | 0.0001 |
| G1 | 16 | 0.2π | 0.5π | 0.01 | 0.01 |
| Y1 | 30 | 0.3π | 0.5π | 0.00316 | 0.00316 |
| Y2 | 38 | 0.3π | 0.5π | 0.001 | 0.001 |
| B | 105 | 0.2π | 0.24π | 0.01 | 0.01 |
| C | 325 | 0.125π | 0.14π | 0.005 | 0.005 |

Таблица 3 – Сравнение ресурсов, необходимых для аппаратной реализации фильтров и времени расчета.

| Фильтр | N | Метод | Стоимость (количество сумматоров) | Время вычисления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | 15 | KUMM [8] XCJ [9] NAIAD SIREN SHI [10] MCM MCM + CQA | 13 15 13 13 13 22 24 | – – 1мин 3с 2с <1с 2с 2с |
| G1 | 16 | KUMM [8] GUSTAFSSON[11] NAIAD SHI [10] SIREN MCM MCM + CQA | 17 15 18 17 17 19 19 | – – 50с <1с <1с 2с 2с |
| Y1 | 30 | KUMM [8] YU [12] NAIAD SHI [10] SIREN MCM MCM + CQA | 30 29 30 30 29 40 37 | – 21мин 30с 6мин 3с 6с 7мин 56с 2с 2с |
|  | 29 | MCM MCM + CQA | 33 36 | 2с 2с |
| Y2 | 38 | KUMM [8] YLI-KAAKINEN[13] NAIAD SHI [10] SIREN MCM MCM + CQA | 38 39 38 47 38 48 47 | – – 19мин 18с 11с 4мин 29с 2с 2с |
| B | 105 | KUMM [8] SHAHEIN [14] AKTAN [15] NAIAD MCM MCM + CQA | – 109 111 109 125 120 | неосуществимо – 1мин 7с 1день 2ч 2мин 2с 2с |
|  | 107 | GB MCM + CQA | 117 115 | 2с 2с |
| C | 325 | KUMM [8] CHEN [16] AKTAN [15] NAIAD MCM MCM + CQA | – 365 328 311 374 355 | неосуществимо 1день 1день 4ч 2с 2с |

Из табл. 3 следует, что использование алгоритмов NAIAD, SIREN, AKTAN [15], CHEN [16] позволяет оптимизировать структуру фильтра, однако требует значительных вычислительных затрат при оптимизации структуры КИХ фильтров высокого порядка. Вышеуказанные алгоритмы позволяют дополнительно сократить до 10% ресурсов по сравнению с предложенными в работе алгоритмами за счет полного перебора. При этом, для фильтра «C» алгоритм AKTAN [15] и CHEN [16] требует до 1 дня работы оптимизатора, а предложенные алгоритмы CQA + MCM достигают результата за 2 секунды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе были исследованы различные методы сокращения ресурсов для аппаратной реализации HBF фильтра на основе объединения алгоритмов квантования CQA и MCM. Проведено сравнение ресурсов, необходимых для аппаратной реализации не оптимизированных фильтров 30 и 94 порядка и оптимизированных рассмотренными алгоритмами.

Применение алгоритма CQA позволяет сократить число умножителей с 8 до 5 для HBF фильтра порядка 30, при этом увеличивается число сумматоров с 8 до 11. Для HBF фильтра порядка 94 число умножителей уменьшилось в 3,5 раза, а число сумматоров увеличилось на 33%. Применение алгоритма MCM позволяет уменьшить число умножителей до нуля для всех рассмотренных HBF фильтров, при этом число сумматоров увеличивается с 8 до 25 и с 24 до 64 для HBF 30 и 94 порядка соответственно.

Объединение алгоритмов CQA+MCM позволяет уменьшить количество сумматоров на 28% и 13% для фильтров 30 и 94 порядка соответственно (по сравнению с MCM алгоритмом), при этом число умножителей было уменьшено до нуля для обоих рассмотренных фильтров.

Рассмотренные алгоритмы CQA и MCM для сокращения ресурсов при аппаратной реализации HBF фильтров могут быть применены к другим типам фильтров с конечной импульсной характеристикой, таким как фильтры верхних частот, полосно-пропускающие и полосно-заграждающие фильтры. Отдельно стоит отметить, что предложенные алгоритмы могут быть использованы как для линейно-фазовых, так и для нелинейно-фазовых фильтров [18].

Несмотря на существование алгоритмов, позволяющих получить более экономные конфигурации КИХ фильтров, эти алгоритмы [9 – 16] требуют значительных вычислительных затрат, что в ряде применений неприемлемо. Предложенные алгоритмы требуют минимального времени вычислений и предлагают сравнительно одинаковые по стоимости конфигурации фильтров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов. Издание 3-е, исправленное. – Москва: Техносфера, 2012. – 1048 с.

2. Rabiner L., Schafer R. Recursive and nonrecursive realizations of digital filters designed by frequency sampling techniques // IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics. — 1971. — Vol. 19, no. 3. — P. 200-207. — doi: 10.1109/TAU.1971.1162185.

3. San-José-Revuelta L. M., Arribas J. I. A new approach for the design of digital frequency selective FIR filters using an FPA-based algorithm // Expert Systems with Applications. — 2018. — Vol. 106. — P. 92-106. — ISSN 0957-4174.

4. Selesnick I. Linear-phase FIR filter design by least squares //Connexions. – 2005.

5. Aggarwal A., Rawat T. K., Kumar M., Upadhyay D. K. Design of optimal band-stop FIR filter using L1 norm based RCGA // Ain Shams Engineering Journal. — 2016. — Vol. 7. — P. 457–463.

6. J. McClellan, T. Parks, and L. Rabiner, “A computer program for designing optimum FIR linear phase digital filters,” IIEEE Trans. Audio Electroacoust., vol. 21, no. 6, pp. 506–526, 1973.

7. Aksoy L., Flores P., Monteiro J. Exact and approximate algorithms for the filter design optimization problem //IEEE Transactions on Signal Processing. – 2014. – Т. 63. – №. 1. – С. 142-154.

8. M. Kumm, A. Volkova and S. -I. Filip, "Design of Optimal Multiplierless FIR Filters With Minimal Number of Adders," in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, vol. 42, no. 2, pp. 658-671, Feb. 2023, doi: 10.1109/TCAD.2022.3179221.

9. Xu F., Chang C. H., Jong C. C. Design of low-complexity FIR filters based on signed-powers-of-two coefficients with reusable common subexpressions // IEEE Trans. Comput.-Aided Design Integr. Circuits Syst. — 2007. — Vol. 26, no. 10. — P. 1898–1907.

10. Shi D., Yu Y. J. Design of linear phase FIR filters with high probability of achieving minimum number of adders // IEEE Trans. Circuits Syst. — 2011. — Vol. 58, no. 1. — P. 126–136.

11. Gustafsson O., Wanhammar L. Design of linear-phase FIR filters combining subexpression sharing with MILP // Proc. Midwest Symp. Circuits Syst. — 2002. — P. 9–12.

12. Yu Y. J., Lim Y. C. Optimization of linear phase FIR filters in dynamically expanding subexpression space // Circuits, Syst., Signal Process. — 2010. — Vol. 29, no. 1. — P. 65–80.

13. Yli-Kaakinen J., Saramaki T. A systematic algorithm for the design of multiplierless FIR filters // Proc. IEEE Int. Symp. Circuit Syst. — 2001. — P. 185–188.

14. Shahein A., Zhang Q., Lotze N., Manoli Y. A novel hybrid monotonic local search algorithm for FIR filter coefficients optimization // IEEE Trans. Circuits Syst. I, Reg. Papers. — 2012. — Vol. 59, no. 3. — P. 616–627.

15. Aktan M., Yurdakul A., Dündar G. An algorithm for the design of low-power hardware-efficient FIR filters // IEEE Trans. Circuits Syst. — 2008. — Vol. 55, no. 6. — P. 1536–1545.

16. Chen C.-L., Willson A. N., Jr. A trellis search algorithm for the design of FIR filters with signed-powers-of-two coefficients // IEEE Trans. Circuits Syst. II. — 1999. — Vol. 46, no. 1. — P. 29–39.

17. Aksoy L., Güneş E. O., Flores P. Search algorithms for the multiple constant multiplications problem: Exact and approximate //Microprocessors and Microsystems. – 2010. – Т. 34. – №. 5. – С. 151-162.

18. Degtyarev A., Saifullin K., Bakhurin S. High order fir filter hardware implementation complexity reduction //2022 24th International Conference on Digital Signal Processing and its Applications (DSPA). – IEEE, 2022. – С. 1-5.

19. Nikita B., Degtyarev A., Bakhurin S. Hardware optimized digital resamplers based on half-band filters //2023 5th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE). – IEEE, 2023. – Т. 5. – С. 1-5.

20. Солонина А. И. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в Simulink. – БХВ-Петербург, 2012.

21. Thong J., Nicolici N. An optimal and practical approach to single constant multiplication //IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems. – 2011. – Т. 30. – №. 9. – С. 1373-1386.

22. Boudjelaba K., Ros F., Chikouche D. Adaptive genetic algorithm-based approach to improve the synthesis of two-dimensional finite impulse response filters // IET Signal Processing. — 2014. — Vol. 8. — P. 429–446.

23. Aksoy L., Flores P., Monteiro J. ECHO: A novel method for the multiplierless design of constant array vector multiplication //2014 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). – IEEE, 2014. – С. 1456-1459.